รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร

ณ พื้นที่ส่วนกลาง (ประกอบด้วย ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ) และศูนย์ภูมิภาค 9 แห่ง

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร โดยมีรายละเอียดในการตรวจวัดดังนี้

ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ)

| สถานที่และพื้นที่ทำการตรวจวัด | เวลาปฏิบัติงาน | รายละเอียดงานการตรวจวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 จำนวน 10 จุด ได้แก่ - ห้อง Area Control Centre จำนวน 4 จุด - ห้อง Approach Control จำนวน 3 จุด - บริเวณล๊อบบี้ จำนวน 3 จุด | - วันทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. | ๑. ตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศ โดยทำาการตรวจวัด ๑.๑ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ๑.๒ ความเร็วลม ๑.๓ การไหลเวียนของอากาศ ๒. ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านเคมี โดยทำการตรวจวัด ๒.๑ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ๒.๒ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ๓. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านชีวภาพ โดยทำการตรวจวัด ๓.๑ แบคทีเรียรวม (Total bacteria) ๓.๒ เชื้อรารวม (Total fungi) |

2/ณ ท่าอากาศยาน...

-2-

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

| สถานที่และพื้นที่ทำการตรวจวัด | เวลาปฏิบัติงาน | รายละเอียดงานการตรวจวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. อาคารหอบังคับการบิน จำนวน ๔ จุด ได้แก่ 1.1 ชั้น ๕ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ - ห้องนอนชาย 1.2 ชั้น ๖ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ - ห้องพักผ่อน - ห้องนอนหญิง 1.3 ชั้น ๘ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ - หอบังคับการบิน | - วันทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. | ๑. ตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศ โดยทำาการตรวจวัด ๑.๑ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ๑.๒ ความเร็วลม ๑.๓ การไหลเวียนของอากาศ ๒. ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านเคมี โดยทำการตรวจวัด ๒.๑ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ๒.๒ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ๓. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านชีวภาพ โดยทำการตรวจวัด ๓.๑ แบคทีเรียรวม (Total bacteria) ๓.๒ เชื้อรารวม (Total fungi) |

3/ณ ท่าอากาศยาน...

-3-

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

| สถานที่และพื้นที่ทำการตรวจวัด | เวลาปฏิบัติงาน | รายละเอียดงานการตรวจวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. อาคาร Support Building จำนวน ๑๕ จุด ได้แก่ 1.1 ชั้น ๓ จำนวน ๑๑ จุด ดังนี้ - ห้อง ๓๑๐ (ห้องระบบ DTRS) - ห้อง ๓๑๑ (ห้องซ่อมใน) - ห้อง ๓๑๓ (CONVENTIONAL-PTT) - ห้อง ๓๑๔ (CONFERENCE ROOM) - ห้ อ ง ๓ ๑ ๕ (ENGINEERING DATA ROOM) - ห้อง ๓๒๑ (ห้อง ผบส.วบ.) - ห้อง ๓๒๒ (FILE STORAGE) - ห้อง ๓๒๓ (ห้องเก็บพัสดุ) - ห้อง ๓๒๔ (ห้องผู้จัดการงาน) - ห้องสโตร์ย่อย - หน้าห้องน้ำชาย 1.2 ชั้น ๔ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ - ห้อง Approach control ๒ จุด - ห้องนอนชาย ๑ จุด - ห้องนอนหญิง ๑ จุด 2. อาคารหอบังคับการบิน จำนวน ๘ จุด ดังนี้ - ชั้น T5A ๒ จุด - ชั้น T5B (ห้องนอนหญิง) ๒ จุด - ชั้น T5C (ห้องนอนชาย) ๒ จุด - ชั้น T7 ๒ จุด | - วันทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. | ๑. ตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศ โดยทำาการตรวจวัด ๑.๑ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ๑.๒ ความเร็วลม ๑.๓ การไหลเวียนของอากาศ ๒. ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านเคมี โดยทำการตรวจวัด ๒.๑ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ๒.๒ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ๓. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านชีวภาพ โดยทำการตรวจวัด ๓.๑ แบคทีเรียรวม (Total bacteria) ๓.๒ เชื้อรารวม (Total fungi) |

4/ณ ท่าอากาศยาน...

-4-

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ต่อ)

| สถานที่และพื้นที่ทำการตรวจวัด | เวลาปฏิบัติงาน | รายละเอียดงานการตรวจวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. อาคาร Support Building ชั้น ๓ จำนวน 11 จุดได้แก่ - ห้อง ๓๑๐ (ห้องระบบ DTRS) - ห้อง ๓๑๑ (ห้องซ่อมใน) - ห้อง ๓๑๓ (CONVENTIONAL-PTT) - ห้อง ๓๑๔ (CONFERENCE ROOM) - ห้ อ ง ๓ ๑ ๕ (ENGINEERING DATA ROOM) - ห้อง ๓๒๑ (ห้อง ผบส.วบ.) - ห้อง ๓๒๒ (FILE STORAGE) - ห้อง ๓๒๓ (ห้องเก็บพัสดุ) - ห้อง ๓๒๔ (ห้องผู้จัดการงาน) - ห้องสโตร์ย่อย - หน้าห้องน้ำชาย | - วันทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 21.00 – 22.00 น. - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 21.00 – 22.00 น. | ๑. ตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศ โดยทำาการตรวจวัด ๑.๑ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ๑.๒ ความเร็วลม ๑.๓ การไหลเวียนของอากาศ |

5/ณ ศูนย์ควบคุม...

-5-

ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค

| สถานที่และพื้นที่ทำการตรวจวัด | เวลาปฏิบัติงาน | รายละเอียดงานการตรวจวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 จุด ได้แก่ - ห้อง Approach control ชั้น ๒ - หอบังคับการบิน ชั้น ๗ | - วันทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. | ๑. ตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศ โดยทำาการตรวจวัด ๑.๑ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ๑.๒ ความเร็วลม ๑.๓ การไหลเวียนของอากาศ ๒. ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านเคมี โดยทำการตรวจวัด ๒.๑ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ๒.๒ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ๓. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านชีวภาพ โดยทำการตรวจวัด ๓.๑ แบคทีเรียรวม (Total bacteria) ๓.๒ เชื้อรารวม (Total fungi) |
| 2. ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 จุด ได้แก่ - ห้อง Approach control ชั้น ๒ - หอบังคับการบิน ชั้น ๗ |  |  |
| 3. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 จุด ได้แก่ - หอบังคับการบิน |  |  |
| 4. ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 จุด ได้แก่ - หอบังคับการบิน ชั้น ๗ |  |  |
| 5. ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 จุด ได้แก่ - หอบังคับการบิน ชั้น 8 |  |  |

6/ณ ศูนย์ควบคุม...

-6-

ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค

(ต่อ)

| สถานที่และพื้นที่ทำการตรวจวัด | เวลาปฏิบัติงาน | รายละเอียดงานการตรวจวัด |
| --- | --- | --- |
| 6. ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ - ห้อง Approach control ชั้น 6 - หอบังคับการบิน ชั้น 8 | - วันทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. | ๑. ตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศ โดยทำาการตรวจวัด ๑.๑ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ๑.๒ ความเร็วลม ๑.๓ การไหลเวียนของอากาศ ๒. ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านเคมี โดยทำการตรวจวัด ๒.๑ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ๒.๒ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ๓. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านชีวภาพ โดยทำการตรวจวัด ๓.๑ แบคทีเรียรวม (Total bacteria) ๓.๒ เชื้อรารวม (Total fungi) |
| 7. ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 จุด ได้แก่ - หอบังคับการบิน ชั้น 5 |  |  |
| 8. ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ห้อง Approach control ชั้น 2 - ห้องช่างเวร ชั้น 2 - หอบังคับการบิน ชั้น 6 |  |  |
| 4. ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ห้อง Approach control ชั้น 1 - ห้อง Approach control ชั้น 2 - หอบังคับการบิน ชั้น 9 |  |  |

7/๒. วิธีการตรวจ...

-7-

๒. วิธีการตรวจและผลการตรวจวัดต้องอ้างอิงตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

๒.๑ Burton, D.J.(1995). IAQ and HVAC Workbook. USA : Carr Printing.

๒.๒ U.S. Environmental Protection Agency and U.S. Department of Health and Human Services. (1991) Building Air Quality . A Guide of Building Owners and Facility Managers. Washington D.C.

๒.๓ ASHRAE Standard. ASHRAE 62-1999. Ventilation for acceptable Indoor Air Quality. American Society of Heating, Refrigerating and              Air-conditioning Engineering, Inc.

๒.๔ Institute of Environmental Epidemiology, Ministry of the Environment. Guidelines for Good Indoor Air Quality in Office Premises.                      First edition, Singapore. October 1996.

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจวัดฯ ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาจำนวน 1๒ ฉบับ (สำหรับส่วนกลาง จำนวน 3 ชุด และศูนย์ภูมิภาค จำนวน 9 ชุด) โดยในรายงานจะต้องประกอบด้วย

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการไหลเวียนอากาศ

3.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

3.3 เอกสารอ้างอิง

3.4 แผนผังแสดงจุดตรวจวัด

4. ผู้รับจ้างจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด พร้อมใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือมาแสดงต่อผู้ว่าจ้างในวันลงนามสัญญา

5. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการตรวจวัดให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

*******************************