บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

เงื่อนไข รายละเอียดประกอบงานจัดหาและติดตั้งผ้าม่านกันแสงชนิดพับยก พร้อมรางม่าน                  เพื่อทดแทนของเดิม ณ อาคารหอบังคับการบิน ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

ด้วย ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะทำการจัดหาและติดตั้งม่านม้วนปรับแสงชนิดพับยก พร้อมรางม่าน ทดแทนของเดิม ตามรายการพร้อมรายละเอียด ดังนี้

ห้อง AIS. และห้องสมุด ชั้น ๑.

- ขนาด 0.90 x 1.75 ม.				จำนวน 18 ชุด

ห้อง Sim. ATC. ชั้น 2.

- ขนาด 0.90 x 1.25 ม.				จำนวน 10 ชุด

ห้องพักผ่อน ATC.ชั้น 2.

- ขนาด 0.90 x 1.25 ม.				จำนวน 6 ชุด

- ขนาด 1.00 x 1.90 ม.				จำนวน 1 ชุด

- ขนาด 1.25 x 1.90 ม.				จำนวน 1 ชุด

- ขนาด 1.85 x 0.65 ม.				จำนวน 1 ชุด

ห้องผู้จัดการงาน ATC. ชั้น 2.

- ขนาด 0.90 x 1.25 ม.				จำนวน 6 ชุด

ห้องอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ชั้น 3.

- ขนาด 0.90 x 1.30 ม.				จำนวน 14 ชุด

- ขนาด 1.20 x 1.30 ม.				จำนวน 4 ชุด

ห้อง READY ROOM ชั้น 4.

- ขนาด 0.90 x 1.25 ม.				จำนวน 4 ชุด

คุณสมบัติ รายละเอียด และเงื่อนไข  มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผ้าม่าน

- ผ้าม่าน (กำหนดเฉดสีภายหลัง) จะต้องเป็นผ้า Polyester ๑๐๐%

- ผ้าม่าน สามารถป้องกันแสงส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๘๘%

- ผ้าม่าน สามารถป้องกันรังสียูวี (UV PROTECTION) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙%

- ผ้าม่าน ต้องมีน้ำหนักผ้าไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กรัม/ตารางเมตร

- จะต้องมี่มาตรฐานและผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น

- AMERICAN NFPA 701

- BRITISH BS 5867 PART 2 TYPE B

- FRENCH NF P 92 503 – 505 (M1,M2)

- GERMAN DIN 4102 (B1,B2)

- หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของรางม่าน

- รางของผ้าม่าน จะต้องเป็นรางอลูมิเนียมแบบตัวยู (U)

- รางของผ้าม่าน จะต้องผ่านการเคลือบผิวอบขาว

- รางของผ้าม่าน จะต้องมีโซ่ดึงชนิดพีวีซี (PVC) สำหรับดึงโซ่ขึ้นและลง เพื่อเปิด – ปิด  ผ้าม่าน

- ผู้ขาย จะต้องรับประกันคุณภาพในการใช้งานของผ้าม่านและอุปกรณ์จับ ไม่น้อยกว่า        ๑ ปี ทั้งนี้มิได้เกิดขึ้น จากการกระทำของผู้ใช้งาน หรือการใช้งานผิดประเภท

รายละเอียดอื่น ๆ

- ผู้ขาย จะต้องรับผิดชอบและซ่อมแซมต่องานดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ทันที เมื่อผู้ซื้อแจ้ง      ให้ทราบ

- ผู้ขาย จะต้องนำเศษวัสดุ ที่รื้อถอน หรือเหลือใช้จากการปฏิบัติงานของผู้ขายไปไว้ในที่ๆ ที่ผู้ซื้อกำหนด และไม่กีดขวางต่อการปฏิบัติงานของผู้ซื้อ

- ผู้ขาย จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ขาย และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกจ้างของผู้ขาย

- ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากผู้ขายได้ทำขึ้น แม้เกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีเกิดความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขายเอง

- กรณีที่มีของเสียหาย สูญหาย หรือถ้ามีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

- รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ให้ผู้ขายประสานงานกับ     ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ซื้อก่อนดำเนินการทุกครั้ง

- ถ้าผู้ขาย ไม่ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อใดข้อหนึ่ง และผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ซื้อได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้ขายไม่ปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขทันที

- งานจ้างฯ ดังกล่าว ผู้ขายต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อ      ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ขายเข้าดำเนินการ

- ผู้ขาย จะต้องรับประกันคุณภาพในการใช้งานของผ้าม่านและอุปกรณ์จับ ไม่น้อยกว่า        ๑ ปี ทั้งนี้มิได้เกิดขึ้น จากการกระทำของผู้ใช้งาน หรือการใช้งานผิดประเภท

การจ่ายเงิน

ทางบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย  หลังจากงานแล้วเสร็จโดยผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/สินค้า หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย และ ผลการดำเนินงานของผู้ขายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อกำหนด ที่ตกลงกันทุกประการ